| CLÍNICA TIC — RA01 1. MENTALIDADE CLÍNICA - Suporte Técnico: age no SINTOMA. PC lento → formata. Rede caiu → reinicia. Reativo, baixo valor. - Responsabilidade Técnica: age na CAUSA. Analisa CPU, swap, SO, arquitetura. Proativo. - Prescrever sem diagnosticar = negligência técnica. 2. HARDWARE LEGADO - Core 2 Duo → FSB (Front Side Bus). Barramento compartilhado → gargalo. - i-Series Haswell+ → DMI (Direct Media Interface). Superior, virtualização nativa, AVX2. - Northbridge: gerencia RAM e vídeo (PCIe). - Southbridge: gerencia I/O: USB, disco, rede. Se saturado → disco trava com CPU livre. - Capacitores estufados em hw >7 anos = falhas intermitentes. Inspecionar visualmente! 3. SISTEMAS OPERACIONAIS - Monolítico (Linux): drivers no espaço do kernel. Rápido, mas driver com bug derruba o sistema. - Microkernel/Híbrido (Windows NT): drivers em espaço de usuário. Mais estável, mais latência (context switching). - ZRAM: comprime dados na RAM em vez de jogar no disco. Evita Disk Thrashing. Melhor que Swap em hw legado. 4. VIRTUALIZAÇÃO - Tipo 1 — Bare Metal (Proxmox, Xen): instala direto no hw. Sem overhead do SO hospedeiro. Superior para servidores 24/7. - Tipo 2 — Hosted (VirtualBox): roda em cima do SO. Desperdiça recursos gerenciando GUI e drivers do hospedeiro. - VM: isola kernel. Mais seguro, mais RAM. - Container (LXC/Docker): compartilha kernel. Quase zero RAM extra. Menos isolamento. - Decisão clínica com hw legado: Windows → VM ¦ Linux → Container LXC no mesmo servidor. 5. REDES - Topologia recomendada TDE: Estrela com switch central. - Throughput: vazão total (Mbps) → speedtest. - Latência: atraso por pacote (ms) + jitter → ping. - Diagnóstico: speedtest ok (50Mbps) + ping >100ms com jitter → problema é latência (interferência ou bufferbloat), não vazão. - Wi-Fi 2.4GHz — canais não sobrepostos: 1, 6 e 11. Outros causam interferência. - Dispositivos mobile legados → criar VLAN de isolamento (protocolo Wi-Fi obsoleto = risco). | 6. ARMAZENAMENTO - Ext4: padrão Linux. Leve, resiliente. Ideal com ≤4GB RAM. - Btrfs/ZFS: snapshots em bloco + compressão. Exige muita RAM. Usar com ≥16GB. - Decisão: 4GB → Ext4. 16GB → Btrfs. 7. SEGURANÇA EM CAMADAS - 1. Física — acesso físico ao console do servidor. - 2. Rede — regras de firewall, filtragem de tráfego. - 3. Host — desativar serviços desnecessários. - 4. Aplicação — criptografia SSL/TLS. - SMB Signing: assina pacotes SMB digitalmente. Previne Man-in-the-Middle. 8. SUSTENTABILIDADE - Reaproveitar hw legado = TI Verde (Green IT). - "Dead-end": hw que gasta mais energia do que o valor que entrega → descartar. 9. GLOSSÁRIO - Bare Metal: software direto no hw físico, sem VM. - Throughput: vazão real de dados (bps). - Hypervisor: camada que cria e gerencia VMs. - Endpoint: dispositivo final na rede (PC, mobile, IoT). - Context Switching: custo de CPU ao alternar entre threads. - ZRAM: bloco comprimido na RAM usado como swap. - Disk Thrashing: disco em 100% de uso constante. - Bufferbloat: excesso de buffer no roteador → alta latência com boa vazão. QUESTÕES DO PROFESSOR Q1: Core 2 Duo 4GB (A) vs i3 4ª gen 4GB (B) — servidor web. Qual priorizar? - B. i3 Haswell: DMI > FSB. Instruções de virtualização nativas + AVX2. Mesma RAM, arquitetura muito mais eficiente. Q2: Como distinguir problema de latência vs throughput em Wi-Fi? - Throughput = vazão (Mbps), latência = atraso (ms). Diagnóstico: speedtest mostra 50Mbps mas ping retorna >100ms com jitter → problema é latência (interferência ou bufferbloat no roteador), não vazão. Q3: Por que Tipo 1 é superior ao Tipo 2 para servidores legados contínuos? - Tipo 2 roda em cima de um SO hospedeiro (GUI, drivers, processos próprios). Em hw legado cada ciclo de CPU e MB de RAM é crítico. Tipo 1 elimina essa camada — acessa hw diretamente → mais vazão e menos latência nos serviços. |
| --- | --- |

PROJETO AUXNET — DIAGNÓSTICO

O QUE É

Casa de temporada gerenciada remotamente. Raspberry Pi 3B serve NAS (Samba) e site (Nginx). Hóspedes acessam arquivos e informações via Wi-Fi. Proprietário gerencia remotamente via Tailscale (VPN WireGuard). ESP32 + DHT11 monitora temperatura/umidade de forma autônoma e independente.

HARDWARE

| Equipamento | Papel | Limitação |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 3B | Servidor central | 1GB RAM, Ethernet 100Mbps compartilhada c/ USB |
| TP-Link TL-R470T+ | Gateway/roteador principal | Sem Wi-Fi, portas 100Mbps |
| D-Link DI-524 | Ponto de acesso Wi-Fi (modo AP) | 802.11g = máx 54Mbps |
| ESP32 + DHT11 | Servidor HTTP embarcado IoT | Só 2.4GHz; DHT11 ±2°C precisão |

POR QUE ESCOLHEMOS CADA COISA

- RPi OS Lite: <200MB RAM idle. Ubuntu Server descartado: ~500MB idle — metade da RAM consumida antes de subir qualquer serviço.

- Samba 4.17 (NAS): protocolo SMB nativo no Windows (Explorador) e iOS (app Arquivos), sem instalar nada no cliente. OpenMediaVault descartado: substitui o SO inteiro, impossibilita rodar Nginx no mesmo Pi.

- Nginx 1.22 (web): <5MB RAM idle, orientado a eventos. Apache descartado: modelo processo/thread, mais memória — impraticável no Pi.

- Tailscale (acesso remoto): WireGuard, instalação em 1 linha, sem port forwarding, funciona sob CGNAT. VPN manual exigiria IP fixo e config complexa de firewall.

- Sem virtualização: 1GB RAM inviabiliza qualquer hypervisor. Samba + Nginx são leves demais para justificar overhead.

- Canal 6 Wi-Fi: canal não sobreposto em 2.4GHz (1, 6, 11). Evita interferência com redes vizinhas.

- IP fixo 192.168.1.10: serviços sempre no mesmo endereço, sem depender de DNS local.

DECISÕES DE SEGURANÇA

- NAS com autenticação Samba (user + senha): hóspedes não montam o compartilhamento sem credencial.

- Tailscale: túnel WireGuard criptografado ponto a ponto. Zero portas abertas no roteador.

- ESP32 e Nginx sem autenticação: apenas dados públicos (temperatura e infos da casa). Correto para o contexto.

- Sem VLAN hoje — identificado como melhoria futura: isolar dispositivos de hóspedes da rede do Pi.

RISCOS PRINCIPAIS

- R4 — ALTO — Samba mal configurado: hóspede não obtém senha do Wi-Fi no check-in. Proprietário não está presente. Mitigação: testparm + smb.conf mínimo de fallback.

- R3 — ALTO — RAM do Pi esgota: Samba e Nginx caem juntos. Mitigação: monitorar free -h, reduzir max connections no smb.conf.

- R6 — ALTO — Tailscale não autentica: proprietário perde acesso remoto. Mitigação: autenticar logo após subir a rede, ter hotspot reserva.

- R2 — MÉDIO — D-Link 802.11g: dispositivos modernos podem não conectar ou conectar lento. Mitigação: testar antes, fallback = hotspot como AP.

O QUE O PROFESSOR PODE PERGUNTAR

- Por que não Ubuntu Server? ~500MB RAM idle vs <200MB do RPi OS Lite. Pi tem 1GB — Ubuntu consumiria metade antes de qualquer serviço.

- Por que não virtualizar? 1GB RAM insuficiente para qualquer hypervisor. Dois serviços leves no mesmo SO, sem motivo para overhead de VM.

- Por que Tailscale e não VPN manual? Funciona sob CGNAT sem port forwarding. WireGuard moderno. VPN manual exigiria IP fixo e firewall complexo.

- Serviço mais crítico? NAS (Samba). Hóspede obtém a senha do Wi-Fi por ele no check-in. Sem ele, sem orientação e proprietário não está presente.

- MicroSD corrompido? Pi não inicializa, todos os serviços caem. Usar classe 10, verificar SHA256 da imagem, ter cartão reserva.